DOCUMENTATIE BIJ SETFK.COM.

===========================

Het programma SETFK.COM stelt de 10 functietoetsen op de PX-8 opnieuw in aan

de hand van de waarden die in het programma gegeven zijn. Deze zijn door de

gebruiker eenvoudig te wijzigen met hulp van een debugging tool zoals DDTZ.COM.

De te volgen procedure is als volgt :

A>DDTZ SETFK.COM

DDT/Z   [1801]

High = 01FF  Max = 01FF

> D103

0103   04 64 69 72  20 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  .dir ...........

0113   08 62 3A 62  61 73 69 63  20 00 00 00  00 00 00 00  .b:basic .......

0123   07 63 3A 73  74 61 74 20  00 00 00 00  00 00 00 00  .c:stat ........

0133   06 63 3A 70  69 70 20 00  00 00 00 00  00 00 00 00  .c:pip .........

0143   09 63 3A 63  6F 6E 66 69  67 0D 00 00  00 00 00 00  .c:config.......

enz.

Voor elke functietoets staan 15 tekens ter beschikking plus een byte om de

lengte van de tekst aan te geven. Als een commando direkt na het indrukken

van de toets uitgevoerd moet worden, eindigt de tekststring met een carriage-

return (hexadecimaal 0D), zoals in het voorbeeld bij het CONFIG-commando.

Functietoets PF1 staat op 0103H, PF2 op 0113H enz. Wordt een toets niet

gebruikt dan is het eerste byte een 0.

Het wijzigen van een functietoets gaat met het S-commando, bijv. voor PF1 :

> S103

0103 04  5,'ddtz '

0109 00  .

Met het D-commando kan de wijziging gecontroleerd worden :

> D103

0103   05 64 64 74  7A 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  .ddtz ..........

Als laatste moet de gewijzigde file teruggeschreven worden. Dat gebeurt met

het W-commando :

> W100,1FF

Hiermee wordt het geheugen van adres 100H tm 1FFH weggeschreven. Het laatste

adres is gegeven bij "High" na het inlezen van SETFK.COM.

######################################################N